| Estimated Peak Flows at Selected Gages in Kentucky* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Station Number | Code | Drainage Area (sq. mi.) | Peak Flow (Cubic Feet per Second) for Given Recurrence Interval |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 years | 5 years | 10 years | 25 years | 50 years | 100 years | 200 years | 500 years |
| 3207965 | G | 6.20 | 696 | 1,090 | 1,360 | 1,700 | 1,940 | 2,190 | 2,430 | 2,740 |
|  | R |  | 574 | 891 | 1,120 | 1,430 | 1,680 | 1,930 | 2,190 | 2,540 |
|  | W |  | 678 | 1,050 | 1,290 | 1,610 | 1,840 | 2,080 | 2,320 | 2,650 |
| 3208000 | G | 392 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | NC | 1,500 | 1,890 | NC | NC |
| 3209300 | G | 554 | 19,800 | 29,100 | 37,600 | NC | 56,700 | 66,500 | 78,200 | 96,800 |
| 3209500 | G | 1,232 | 21,600 | 27,400 | 32,700 | NC | 51,100 | 60,900 | 71,600 | 88,000 |
| 3209575 | G | 3.17 | 282 | 426 | 538 | 698 | 833 | 982 | 1,150 | 1,390 |
|  | R |  | 352 | 549 | 694 | 891 | 1,050 | 1,210 | 1,370 | 1,600 |
|  | W |  | 295 | 458 | 589 | 776 | 928 | 1,090 | 1,260 | 1,500 |
| 3209800 | G | 1,702 | 24,600 | 31,200 | 37,000 | NC | 60,600 | 74,400 | 90,000 | 115,000 |
| 3210000 | G | 56.3 | 2,630 | 4,100 | 5,050 | 6,220 | 7,050 | 7,850 | 8,620 | 9,610 |
|  | R |  | 2,860 | 4,370 | 5,430 | 6,850 | 7,920 | 9,000 | 10,100 | 11,600 |
|  | W |  | 2,640 | 4,120 | 5,090 | 6,290 | 7,170 | 8,030 | 8,870 | 9,970 |
| b3211500 | G | 206 | 2,900 | 3,350 | 3,580 | 3,820 | 3,970 | NC | NC | NC |
| 3212000 | G | 103 | 5,200 | 8,920 | 11,500 | 14,900 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,800 |
|  | R |  | 4,440 | 6,760 | 8,360 | 10,500 | 12,100 | 13,700 | 15,400 | 17,700 |
|  | W |  | 5,150 | 8,680 | 11,100 | 14,000 | 16,200 | 18,400 | 20,500 | 23,400 |
| 3212500 | G | 2,144 | 28,900 | 34,600 | 39,000 | NC | 53,600 | 61,000 | 69,800 | 82,000 |
| 3215000 | G | 3,897 | 48,800 | 63,800 | 76,000 | NC | 104,900 | 118,700 | 133,000 | 152,000 |
| 3215500 | G | 217 | 6,010 | 8,890 | 11,100 | 14,200 | 16,800 | 19,700 | 22,800 | 27,300 |
|  | R |  | 7,630 | 11,600 | 14,200 | 17,800 | 20,500 | 23,100 | 25,900 | 29,500 |
|  | W |  | 6,060 | 9,010 | 11,300 | 14,500 | 17,200 | 20,100 | 23,200 | 27,600 |
| 3216000 | G | 60,750 | 351,000 | 410,000 | 451,000 | 505,000 | 545,000 | 587,000 | 632,000 | 697,000 |
| 3216350 | G | 196 | 2,450 | 3,120 | 3,590 | 4,220 | NC | NC | NC | NC |
| 3216400 | G | 255 | 2,900 | 3,100 | 3,400 | NC | 4,800 | 5,850 | 7,000 | 9,000 |
| 3216500 | G | 400 | 5,900 | 7,500 | 9,300 | NC | 14,500 | 16,800 | 19,100 | 22,100 |
| 3216540 | G | 12.2 | 937 | 1,300 | 1,560 | 1,890 | 2,140 | 2,400 | 2,670 | 3,040 |
|  | R |  | 939 | 1,450 | 1,820 | 2,320 | 2,700 | 3,090 | 3,500 | 4,050 |
|  | W |  | 937 | 1,320 | 1,600 | 1,970 | 2,270 | 2,570 | 2,890 | 3,320 |
| 3216563 | G | 0.94 | 192 | 273 | 327 | 395 | 445 | 495 | 546 | 613 |
|  | R |  | 145 | 229 | 291 | 376 | 444 | 515 | 589 | 691 |
|  | W |  | 185 | 263 | 317 | 389 | 445 | 503 | 563 | 646 |
| 3216564 | G | 1.61 | 274 | 372 | 435 | 512 | 567 | 621 | 674 | 744 |
|  | R |  | 215 | 337 | 427 | 551 | 649 | 751 | 856 | 1,000 |
|  | W |  | 263 | 364 | 433 | 526 | 600 | 676 | 754 | 861 |
| 3216600 | G | 62,000 | 359,000 | 428,000 | 477,000 | 538,000 | 586,000 | 633,000 | 684,000 | 756,000 |
| 3216800 | G | 59.6 | 4,910 | 7,200 | 8,660 | 10,400 | 11,700 | 12,900 | 14,100 | 15,600 |
|  | R |  | 2,980 | 4,550 | 5,650 | 7,130 | 8,250 | 9,370 | 10,500 | 12,100 |
|  | W |  | 4,750 | 6,880 | 8,180 | 9,760 | 10,900 | 12,000 | 13,100 | 14,600 |
| 3216901 | G | 1.11 | 192 | 262 | 312 | 379 | 432 | 488 | 548 | 632 |
|  | R |  | 164 | 258 | 328 | 423 | 499 | 579 | 661 | 775 |
|  | W |  | 187 | 261 | 317 | 395 | 460 | 528 | 600 | 700 |
| 3217000 | G | 242 | 7,090 | 11,600 | 15,200 | 20,300 | 24,700 | 29,400 | 34,700 | 42,400 |
|  | R |  | 8,270 | 12,500 | 15,400 | 19,300 | 22,100 | 24,900 | 27,900 | 31,800 |
|  | W |  | 7,120 | 11,700 | 15,200 | 20,200 | 24,400 | 28,800 | 33,600 | 40,700 |
| 3237900 | G | 22.4 | 4,300 | 5,700 | 6,530 | 7,490 | 8,140 | 8,750 | 9,330 | 10,000 |
|  | R |  | 2,530 | 3,730 | 6,030 | 7,850 | 9,280 | 10,800 | 12,400 | 14,600 |
|  | W |  | 4,150 | 5,470 | 6,460 | 7,540 | 8,330 | 9,080 | 9,820 | 10,800 |
| 3238000 | G | 70,130 | 373,000 | 447,000 | 494,000 | 558,000 | 604,000 | 654,000 | 705,000 | 775,000 |
| 3238030 | G | 1.90 | 276 | 458 | 602 | 813 | 992 | 1,190 | 1,410 | 1,730 |
|  | R |  | 481 | 749 | 943 | 1,190 | 1,380 | 1,570 | 1,780 | 2,050 |
|  | W |  | 294 | 495 | 665 | 899 | 1,090 | 1,290 | 1,510 | 1,820 |
| 3248500 | G | 140 | 4,020 | 6,310 | 7,960 | 10,200 | 11,900 | 13,700 | 15,600 | 18,200 |
|  | R |  | 5,550 | 8,430 | 10,400 | 13,100 | 15,000 | 17,000 | 19,100 | 21,800 |
|  | W |  | 4,060 | 6,390 | 8,100 | 10,400 | 12,200 | 14,100 | 16,000 | 18,700 |
| 3249500 | G | 827 | 4,150 | 4,610 | 4,860 | 5,140 | NC | NC | NC | NC |
| 3250000 | G | 47.5 | 6,390 | 10,000 | 12,600 | 15,800 | 18,200 | 20,700 | 23,100 | 26,400 |
|  | R |  | 2,530 | 3,870 | 4,810 | 6,070 | 7,030 | 7,990 | 9,000 | 10,300 |
|  | W |  | 6,040 | 9,190 | 11,100 | 13,500 | 15,200 | 16,900 | 18,600 | 21,000 |
| 3250080 | G | 0.19 | 37 | 61.7 | 80.1 | 106 | 126 | 147 | 170 | 202 |
|  | R |  | 45.4 | 72.2 | 92.7 | 121 | 144 | 169 | 194 | 229 |
|  | W |  | 38.1 | 63.8 | 83.4 | 111 | 132 | 156 | 180 | 214 |
| 3250100 | G | 84.7 | 6,320 | 8,080 | 9,090 | 10,200 | 11,000 | 11,700 | 12,400 | 13,200 |
|  | R |  | 3,850 | 5,870 | 7,270 | 9,150 | 10,600 | 12,000 | 13,500 | 15,400 |
|  | W |  | 6,110 | 7,820 | 8,810 | 10,000 | 10,900 | 11,800 | 12,600 | 13,700 |
| 3250150 | G | 2.43 | 595 | 943 | 1,220 | 1,620 | 1,950 | 2,320 | 2,730 | 3,340 |
|  | R |  | 290 | 453 | 574 | 738 | 867 | 1,000 | 1,140 | 1,330 |
|  | W |  | 541 | 819 | 1,010 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,920 | 2,250 |
| 3250620 | G | 0.33 | 87 | 128 | 156 | 192 | 220 | 248 | 277 | 315 |
|  | R |  | 67.8 | 107 | 138 | 179 | 213 | 248 | 285 | 336 |
|  | W |  | 83.6 | 123 | 150 | 188 | 217 | 248 | 280 | 325 |
| b3251000 | G | 119 | 5,700 | 7,590 | 8,810 | 10,300 | 11,400 | 12,500 | 13,600 | 15,100 |
|  | R |  | 4,930 | 7,500 | 9,270 | 11,600 | 13,400 | 15,200 | 17,000 | 19,500 |
|  | W |  | 5,680 | 7,580 | 8,840 | 10,400 | 11,600 | 12,800 | 14,000 | 15,600 |
| 3251008 | G | 0.96 | 82.7 | 181 | 269 | 404 | 522 | 655 | 803 | 1,020 |
|  | R |  | 148 | 232 | 295 | 382 | 451 | 523 | 598 | 701 |
|  | W |  | 91.7 | 193 | 277 | 395 | 490 | 590 | 695 | 843 |
| 3251015 | G | 0.45 | 87.1 | 130 | 164 | 212 | 252 | 296 | 344 | 416 |
|  | R |  | 85 | 134 | 172 | 223 | 264 | 308 | 353 | 416 |
|  | W |  | 86.8 | 131 | 166 | 215 | 256 | 300 | 348 | 416 |
| 3251500 | G | 2,326 | 25,600 | 36,200 | 44,400 | 56,200 | NC | NC | NC | NC |
| 3252000 | G | 239 | 8,100 | 11,400 | 13,700 | 16,600 | 18,900 | 21,200 | 23,500 | 26,700 |
|  | R |  | 8,190 | 12,400 | 15,300 | 19,100 | 21,900 | 24,700 | 27,700 | 31,600 |
|  | W |  | 8,100 | 11,500 | 13,800 | 16,900 | 19,200 | 21,600 | 24,100 | 27,400 |
| b3252500 | G | 621 | 17,500 | 23,600 | 27,300 | 31,500 | 34,300 | 37,000 | 39,400 | 42,500 |
|  | R |  | 16,400 | 24,700 | 30,200 | 37,600 | 42,900 | 48,200 | 53,700 | 61,000 |
|  | W |  | 17,500 | 23,700 | 27,400 | 31,800 | 34,900 | 37,700 | 40,500 | 44,000 |
| 3253500 | G | 3,300 | 48,500 | 59,100 | 67,500 | 78,200 | 85,800 | 93,100 | 100,000 | 109,000 |
| 3254400 | G | 13.6 | 2,620 | 4,980 | 7,180 | 10,900 | 14,400 | 18,700 | 23,900 | 32,600 |
|  | R |  | 1,810 | 2,700 | 3,730 | 4,720 | 5,500 | 6,290 | 7,130 | 8,270 |
|  | W |  | 2,550 | 4,650 | 6,460 | 9,230 | 11,700 | 14,700 | 18,200 | 23,900 |
| 3255000 | G | 76,580 | 437,000 | 488,000 | 532,000 | 608,000 | 663,000 | 718,000 | 772,000 | 842,000 |
| 3277185 | G | 0.68 | 273 | 491 | 657 | 888 | 1,070 | 1,270 | 1,470 | 1,750 |
|  | R |  | 241 | 384 | 731 | 1,000 | 1,230 | 1,460 | 1,710 | 2,070 |
|  | W |  | 268 | 466 | 675 | 921 | 1,120 | 1,330 | 1,550 | 1,850 |
| 3277200 | G | 83,170 | 449,000 | 510,000 | 565,000 | 645,000 | 705,000 | 760,000 | 816,000 | 890,000 |
| 3277300 | G | 66.4 | 2,020 | 3,470 | 4,630 | 6,310 | 7,720 | 9,270 | 11,000 | 13,400 |
|  | R |  | 3,220 | 4,920 | 6,110 | 7,700 | 8,900 | 10,100 | 11,400 | 13,000 |
|  | W |  | 2,080 | 3,600 | 4,810 | 6,540 | 7,950 | 9,450 | 11,100 | 13,300 |
| 3277400 | G | 40.9 | 2,770 | 4,590 | 5,880 | 7,530 | 8,770 | 10,000 | 11,300 | 12,900 |
|  | R |  | 3,000 | 4,990 | 6,490 | 8,580 | 10,200 | 12,000 | 13,800 | 16,400 |
|  | W |  | 2,810 | 4,710 | 6,120 | 8,070 | 9,620 | 11,200 | 12,900 | 15,200 |
| 3277450 | G | 60.6 | 664 | 802 | 883 | NC | NC | NC | NC | NC |
| c3277500 | G | 466 | 18,000 | 27,800 | 34,200 | 41,900 | 47,500 | 52,800 | 58,000 | 64,700 |
|  | R |  | 14,800 | 22,400 | 27,600 | 34,500 | 39,600 | 44,600 | 49,800 | 57,000 |
|  | W |  | 17,800 | 27,300 | 33,300 | 40,500 | 45,700 | 50,700 | 55,700 | 62,400 |
| 3277630 | G | 1.32 | 245 | 388 | 499 | 659 | 792 | 938 | 1,100 | 1,340 |
|  | R |  | 230 | 433 | 603 | 860 | 1,080 | 1,310 | 1,570 | 1,950 |
|  | W |  | 239 | 410 | 558 | 787 | 983 | 1,200 | 1,430 | 1,770 |
| 3278000 | G | 2.21 | 243 | 380 | 476 | 603 | 700 | 799 | 900 | 1,040 |
|  | R |  | 271 | 423 | 536 | 690 | 811 | 937 | 1,070 | 1,250 |
|  | W |  | 246 | 385 | 486 | 621 | 726 | 834 | 946 | 1,100 |
| 3278500 | G | 177 | 9,280 | 15,300 | 19,400 | 24,500 | 28,300 | 32,000 | 35,700 | 40,400 |
|  | R |  | 6,580 | 9,980 | 12,300 | 15,400 | 17,700 | 20,100 | 22,500 | 25,600 |
|  | W |  | 9,120 | 14,700 | 18,400 | 22,900 | 26,200 | 29,300 | 32,500 | 36,600 |
| c3280000 | G | 1,101 | 23,800 | 35,700 | 43,600 | 53,400 | 60,600 | 67,700 | 74,700 | 83,900 |
|  | R |  | 28,200 | 42,000 | 51,200 | 63,300 | 72,100 | 80,700 | 89,700 | 102,000 |
|  | W |  | 23,900 | 36,100 | 44,200 | 54,600 | 62,300 | 70,000 | 77,500 | 87,500 |
| 3280600 | G | 202 | 12,600 | 21,900 | 29,500 | 40,600 | 49,900 | 60,200 | 71,600 | 88,400 |
|  | R |  | 9,910 | 15,500 | 19,600 | 25,000 | 29,200 | 33,400 | 37,800 | 44,100 |
|  | W |  | 12,100 | 20,200 | 25,800 | 32,500 | 37,500 | 42,600 | 48,200 | 56,600 |
| 3280700 | G | 61.3 | 4,500 | 7,580 | 9,940 | 13,300 | 16,000 | 18,900 | 22,100 | 26,600 |
|  | R |  | 4,060 | 6,650 | 8,590 | 11,300 | 13,300 | 15,500 | 17,800 | 21,000 |
|  | W |  | 4,440 | 7,360 | 9,500 | 12,400 | 14,600 | 17,000 | 19,500 | 23,100 |
| 3280728 | G | 1.84 | 270 | 432 | 564 | 761 | 931 | 1,120 | 1,340 | 1,670 |
|  | R |  | 295 | 548 | 759 | 1,070 | 1,340 | 1,630 | 1,940 | 2,390 |
|  | W |  | 279 | 485 | 670 | 956 | 1,200 | 1,470 | 1,760 | 2,180 |
| 3280900 | G | 420 | 4,370 | 5,320 | 5,930 | 6,700 | NC | NC | NC | NC |
| 3280935 | G | 1.57 | 154 | 336 | 516 | 824 | 1,120 | 1,490 | 1,940 | 2,690 |
|  | R |  | 262 | 489 | 680 | 966 | 1,210 | 1,470 | 1,760 | 2,170 |
|  | W |  | 184 | 397 | 597 | 909 | 1,180 | 1,470 | 1,810 | 2,310 |
| 3281000 | G | 537 | 4,660 | 5,900 | 7,040 | 9,260 | 11,000 | 13,400 | NC | NC |
| 3281040 | G | 155 | 11,500 | 16,700 | 20,500 | 25,700 | 29,800 | 34,200 | 38,800 | 45,300 |
|  | R |  | 8,130 | 12,900 | 16,300 | 21,000 | 24,500 | 28,200 | 32,000 | 37,400 |
|  | W |  | 10,600 | 15,300 | 18,500 | 22,800 | 26,200 | 29,800 | 33,700 | 39,200 |
| b3281100 | G | 163 | 8,600 | 13,600 | 17,600 | 23,300 | 28,100 | 33,400 | 39,400 | 48,200 |
|  | R |  | 8,440 | 13,300 | 16,900 | 21,700 | 25,400 | 29,100 | 33,000 | 38,600 |
|  | W |  | 8,570 | 13,500 | 17,300 | 22,500 | 26,600 | 30,900 | 35,400 | 41,900 |
| 3281200 | G | 486 | 20,800 | 31,500 | 38,900 | 48,500 | 55,800 | 63,300 | 70,800 | 81,200 |
|  | R |  | 19,100 | 29,000 | 36,000 | 45,100 | 51,900 | 58,700 | 65,800 | 76,000 |
|  | W |  | 20,500 | 30,800 | 37,800 | 46,800 | 53,500 | 60,400 | 67,600 | 77,400 |
| 3281500 | G | 722 | 22,800 | 34,800 | 43,400 | 54,800 | 63,600 | 72,700 | 82,200 | 95,200 |
|  | R |  | 25,700 | 38,500 | 47,400 | 58,700 | 67,300 | 75,800 | 84,600 | 97,100 |
|  | W |  | 22,900 | 35,200 | 44,000 | 55,700 | 64,700 | 73,800 | 83,100 | 95,800 |
| 3282000 | G | 2,657 | 53,400 | 69,200 | 79,500 | 94,000 | 105,000 | 116,000 | 127,000 | 142,000 |
| 3282198 | G | 0.59 | 148 | 258 | 343 | 463 | 560 | 663 | 773 | 930 |
|  | R |  | 126 | 244 | 346 | 501 | 635 | 784 | 946 | 1,180 |
|  | W |  | 140 | 252 | 345 | 485 | 606 | 739 | 884 | 1,090 |
| 3282500 | G | 65.8 | 2,060 | 3,220 | 4,140 | 5,490 | 6,640 | 7,920 | 9,340 | 11,500 |
|  | R |  | 3,200 | 4,890 | 6,070 | 7,650 | 8,840 | 10,000 | 11,300 | 13,000 |
|  | W |  | 2,090 | 3,290 | 4,260 | 5,680 | 6,870 | 8,170 | 9,600 | 11,700 |
| 3283000 | G | 24 | 2,090 | 3,700 | 4,930 | 6,660 | 8,040 | 9,510 | 11,100 | 13,200 |
|  | R |  | 1,540 | 2,360 | 2,950 | 3,740 | 4,350 | 4,960 | 5,600 | 6,460 |
|  | W |  | 2,050 | 3,540 | 4,620 | 6,040 | 7,130 | 8,260 | 9,430 | 11,100 |
| 3283305 | G | 0.58 | 144 | 176 | 198 | 225 | 246 | 266 | 287 | 315 |
|  | R |  | 102 | 161 | 206 | 267 | 316 | 368 | 421 | 495 |
|  | W |  | 136 | 173 | 200 | 240 | 272 | 307 | 343 | 393 |
| 3283500 | G | 362 | 8,850 | 13,600 | 16,700 | 20,800 | 23,700 | 26,600 | 29,500 | 33,400 |
|  | R |  | 11,100 | 16,700 | 20,500 | 25,600 | 29,400 | 33,100 | 36,900 | 42,000 |
|  | W |  | 8,900 | 13,700 | 17,000 | 21,100 | 24,200 | 27,300 | 30,300 | 34,400 |
| 3283610 | G | 0.33 | 49.1 | 75.9 | 94.4 | 118 | 136 | 154 | 172 | 197 |
|  | R |  | 67.8 | 107 | 138 | 179 | 213 | 248 | 285 | 336 |
|  | W |  | 51.2 | 81.2 | 104 | 134 | 159 | 184 | 210 | 246 |
| 3284000 | G | 3,955 | 58,100 | 69,000 | 76,100 | 85,000 | 91,300 | 97,200 | 103,000 | 109,000 |
| 3284300 | G | 28.6 | 3,040 | 5,290 | 6,940 | 9,130 | 10,800 | 12,600 | 14,300 | 16,700 |
|  | R |  | 2,300 | 3,870 | 5,070 | 6,750 | 8,090 | 9,500 | 11,000 | 13,100 |
|  | W |  | 2,820 | 4,690 | 5,950 | 7,600 | 8,910 | 10,300 | 11,800 | 13,900 |
| 3284310 | G | 53.4 | 3,550 | 5,860 | 7,680 | 10,300 | 12,500 | 14,900 | 17,600 | 21,500 |
|  | R |  | 3,660 | 6,030 | 7,810 | 10,300 | 12,200 | 14,200 | 16,300 | 19,300 |
|  | W |  | 3,580 | 5,910 | 7,730 | 10,300 | 12,300 | 14,400 | 16,700 | 19,800 |
| 3284340 | G | 1.83 | 297 | 502 | 668 | 913 | 1,120 | 1,360 | 1,620 | 2,010 |
|  | R |  | 294 | 546 | 757 | 1,070 | 1,330 | 1,620 | 1,930 | 2,390 |
|  | W |  | 296 | 522 | 715 | 1,010 | 1,260 | 1,540 | 1,840 | 2,270 |
| 3284500 | G | 4,414 | 62,300 | 79,900 | 89,600 | 100,000 | 107,000 | 113,000 | 119,000 | 126,000 |
| 3285000 | G | 318 | 14,000 | 21,000 | 26,000 | 32,900 | 38,400 | 44,200 | 50,300 | 58,900 |
|  | R |  | 13,900 | 21,500 | 26,800 | 33,900 | 39,300 | 44,700 | 50,400 | 58,400 |
|  | W |  | 14,000 | 21,000 | 26,200 | 33,200 | 38,700 | 44,400 | 50,300 | 58,500 |
| 3285500 | G | 395 | 20,300 | 26,500 | 30,500 | 35,500 | 39,100 | 42,700 | 46,400 | 51,200 |
|  | R |  | 16,400 | 25,100 | 31,200 | 39,200 | 45,300 | 51,400 | 57,800 | 66,800 |
|  | W |  | 18,900 | 25,800 | 30,900 | 38,000 | 43,600 | 49,500 | 55,500 | 63,600 |
| 3287000 | G | 5,102 | 68,800 | 83,100 | 93,200 | 106,200 | 116,000 | 125,000 | 134,000 | 145,000 |
| 3287128 | G | 1.26 | 161 | 292 | 402 | 570 | 717 | 884 | 1,070 | 1,360 |
|  | R |  | 180 | 282 | 359 | 463 | 546 | 632 | 722 | 846 |
|  | W |  | 164 | 290 | 391 | 534 | 652 | 779 | 916 | 1,110 |
| 3287500 | G | 5,411 | 68,800 | 80,000 | 88,200 | 98,200 | 105,600 | 111,800 | 118,000 | 126,000 |
| 3287534 | G | 4.47 | 520 | 670 | 764 | 877 | 958 | 1,040 | 1,110 | 1,210 |
|  | R |  | 452 | 704 | 887 | 1,140 | 1,330 | 1,530 | 1,740 | 2,030 |
|  | W |  | 512 | 676 | 789 | 941 | 1,060 | 1,180 | 1,310 | 1,470 |
| 3288000 | G | 119 | 4,470 | 6,280 | 7,570 | 9,300 | 10,700 | 12,100 | 13,600 | 15,700 |
|  | R |  | 4,930 | 7,500 | 9,270 | 11,600 | 13,400 | 15,200 | 17,000 | 19,500 |
|  | W |  | 4,480 | 6,330 | 7,670 | 9,490 | 10,900 | 12,400 | 14,000 | 16,200 |
| 3288500 | G | 2.53 | 113 | 208 | 288 | 408 | 513 | 630 | 762 | 962 |
|  | R |  | 299 | 467 | 590 | 759 | 892 | 1,030 | 1,170 | 1,370 |
|  | W |  | 120 | 224 | 314 | 451 | 569 | 698 | 840 | 1,050 |
| 3289000 | G | 24 | 974 | 1,480 | 1,830 | 2,310 | 2,680 | 3,060 | 3,460 | 4,000 |
|  | R |  | 1,540 | 2,360 | 2,950 | 3,740 | 4,350 | 4,960 | 5,600 | 6,460 |
|  | W |  | 991 | 1,520 | 1,910 | 2,430 | 2,850 | 3,280 | 3,720 | 4,340 |
| 3289300 | G | 95 | 3,590 | 6,070 | 8,020 | 10,800 | 13,200 | 15,800 | 18,600 | 22,800 |
|  | R |  | 4,180 | 6,370 | 7,890 | 9,920 | 11,500 | 13,000 | 14,600 | 16,700 |
|  | W |  | 3,630 | 6,100 | 8,000 | 10,600 | 12,800 | 15,000 | 17,400 | 20,700 |
| b3289500 | G | 473 | 12,400 | 17,100 | 20,600 | 25,200 | 28,900 | 32,800 | 36,900 | 42,800 |
|  | R |  | 13,500 | 20,300 | 24,900 | 31,000 | 35,500 | 39,900 | 44,500 | 50,500 |
|  | W |  | 12,400 | 17,200 | 20,800 | 25,600 | 29,400 | 33,400 | 37,600 | 43,500 |
| 3290000 | G | 5.63 | 2,000 | 3,230 | 4,200 | 5,600 | 6,780 | 8,080 | 9,510 | 11,600 |
|  | R |  | 998 | 1,520 | 2,070 | 2,630 | 3,070 | 3,510 | 3,980 | 4,620 |
|  | W |  | 1,950 | 3,090 | 3,950 | 5,180 | 6,190 | 7,320 | 8,550 | 10,400 |
| 3290500 | G | 6,180 | 71,200 | 84,200 | 92,700 | 103,600 | 111,000 | 118,000 | 124,000 | 132,000 |
| 3290580 | G | 5.62 | 405 | 687 | 914 | 1,250 | 1,530 | 1,840 | 2,190 | 2,710 |
|  | R |  | 997 | 1,520 | 2,000 | 2,530 | 2,940 | 3,360 | 3,800 | 4,390 |
|  | W |  | 449 | 782 | 1,090 | 1,510 | 1,850 | 2,210 | 2,600 | 3,150 |
| 3291000 | G | 42.9 | 4,260 | 5,770 | 6,810 | 8,180 | 9,250 | 10,400 | 11,500 | 13,100 |
|  | R |  | 3,920 | 5,700 | 5,860 | 6,980 | 7,810 | 8,660 | 9,520 | 10,700 |
|  | W |  | 4,250 | 5,760 | 6,760 | 8,100 | 9,140 | 10,200 | 11,300 | 12,900 |
| 3291050 | G | 0.58 | 216 | 303 | 366 | 453 | 522 | 596 | 675 | 788 |
|  | R |  | 216 | 346 | 402 | 505 | 583 | 661 | 743 | 851 |
|  | W |  | 216 | 310 | 375 | 467 | 540 | 616 | 695 | 807 |
| 3291500 | G | 437 | 21,200 | 29,600 | 35,400 | 43,000 | 48,900 | 54,900 | 61,100 | 69,800 |
|  | R |  | 18,700 | 25,800 | 27,000 | 31,800 | 35,300 | 39,100 | 42,800 | 47,900 |
|  | W |  | 21,200 | 29,500 | 35,200 | 42,600 | 48,300 | 54,200 | 60,300 | 68,800 |
| 3292200 | G | 0.87 | 437 | 601 | 718 | 876 | 1,000 | 1,130 | 1,270 | 1,460 |
|  | R |  | 284 | 450 | 753 | 1,010 | 1,210 | 1,420 | 1,650 | 1,970 |
|  | W |  | 409 | 565 | 728 | 916 | 1,070 | 1,230 | 1,390 | 1,630 |
| 3292460 | G | 24.1 | 3,640 | 4,660 | 5,280 | 6,020 | 6,550 | 7,050 | 7,540 | 8,170 |
|  | R |  | 2,660 | 3,910 | 4,060 | 4,860 | 5,460 | 6,070 | 6,680 | 7,520 |
|  | W |  | 3,600 | 4,610 | 5,170 | 5,890 | 6,420 | 6,930 | 7,430 | 8,090 |
| 3292472 | G | 0.97 | 227 | 420 | 578 | 813 | 1,010 | 1240 | 1,480 | 1,840 |
|  | R |  | 306 | 483 | 740 | 973 | 1,160 | 1,350 | 1,550 | 1,830 |
|  | W |  | 235 | 430 | 611 | 853 | 1,050 | 1,270 | 1,500 | 1,840 |
| 3294500 | G | 91,170 | 494,000 | 553,000 | 605,000 | 686,000 | 750,000 | 812,000 | 872,000 | 952,000 |
| 3295000 | G | 41.4 | 3,180 | 4,790 | 6,050 | 7,880 | 9,410 | 11,100 | 13,000 | 15,800 |
|  | R |  | 2,290 | 3,500 | 4,360 | 5,510 | 6,380 | 7,260 | 8,180 | 9,410 |
|  | W |  | 3,130 | 4,680 | 5,860 | 7,510 | 8,860 | 10,300 | 11,900 | 14,200 |
| b3295500 | G | 196 | 8,930 | 12,100 | 14,000 | 16,300 | 17,900 | 19,400 | 20,800 | 22,700 |
|  | R |  | 7,090 | 10,700 | 13,200 | 16,600 | 19,100 | 21,500 | 24,100 | 27,500 |
|  | W |  | 8,880 | 12,000 | 14,000 | 16,300 | 18,000 | 19,600 | 21,200 | 23,200 |
| 3295845 | G | 1.36 | 257 | 573 | 886 | 1,430 | 1,960 | 2,610 | 3,410 | 4,730 |
|  | R |  | 384 | 602 | 832 | 1,070 | 1,260 | 1,450 | 1,650 | 1,920 |
|  | W |  | 270 | 578 | 872 | 1,310 | 1,700 | 2,150 | 2,680 | 3,510 |
| 3295890 | G | 259 | 12,100 | 19,700 | 25,800 | 34,700 | 42,400 | 50,900 | 60,400 | 74,700 |
|  | R |  | 13,100 | 18,400 | 22,200 | 27,000 | 30,500 | 34,300 | 38,100 | 43,300 |
|  | W |  | 12,100 | 19,600 | 25,400 | 33,600 | 40,500 | 48,000 | 56,400 | 68,800 |
| 3296500 | G | 19.1 | 2,890 | 4,210 | 5,080 | 6,160 | 6,960 | 7,740 | 8,520 | 9,550 |
|  | R |  | 2,270 | 3,360 | 3,700 | 4,490 | 5,080 | 5,680 | 6,300 | 7,130 |
|  | W |  | 2,860 | 4,150 | 4,940 | 5,950 | 6,700 | 7,450 | 8,190 | 9,190 |
| 3297000 | G | 5.15 | 1,440 | 2,350 | 3,100 | 4,220 | 5,180 | 6,260 | 7,480 | 9,340 |
|  | R |  | 940 | 1,430 | 2,170 | 2,810 | 3,320 | 3,840 | 4,390 | 5,160 |
|  | W |  | 1,400 | 2,270 | 2,990 | 4,000 | 4,870 | 5,830 | 6,910 | 8,540 |
| 3297500 | G | 31.8 | 5,850 | 8,590 | 10,400 | 12,600 | 14,300 | 15,900 | 17,400 | 19,500 |
|  | R |  | 3,200 | 4,690 | 5,730 | 7,060 | 8,070 | 9,110 | 10,200 | 11,600 |
|  | W |  | 5,690 | 8,240 | 9,780 | 11,700 | 13,200 | 14,600 | 16,100 | 18,100 |
| 3297845 | G | 46.7 | 3,890 | 4,890 | 5,560 | 6,430 | 7,080 | 7,750 | 8,440 | 9,380 |
|  | R |  | 4,150 | 6,020 | 6,250 | 7,440 | 8,340 | 9,250 | 10,200 | 11,400 |
|  | W |  | 3,910 | 5,010 | 5,670 | 6,620 | 7,340 | 8,070 | 8,810 | 9,820 |
| 3298000 | G | 138 | 9,270 | 14,000 | 17,800 | 23,600 | 28,700 | 34,500 | 41,200 | 51,400 |
|  | R |  | 8,600 | 12,200 | 12,600 | 14,800 | 16,500 | 18,300 | 20,100 | 22,500 |
|  | W |  | 9,260 | 13,900 | 17,600 | 23,200 | 28,000 | 33,400 | 39,600 | 49,200 |
| 3298500 | G | 1,197 | 23,100 | 32,900 | 40,500 | 51,500 | 61,000 | 71,700 | 83,800 | 102,000 |
| 3298535 | G | 0.68 | 139 | 292 | 442 | 701 | 955 | 1,270 | 1,660 | 2,320 |
|  | R |  | 241 | 384 | 595 | 786 | 939 | 1,090 | 1,260 | 1,490 |
|  | W |  | 151 | 309 | 479 | 727 | 949 | 1,200 | 1,500 | 1,980 |
| 3299000 | G | 239 | 14,900 | 22,300 | 27,400 | 34,200 | 39,400 | 44,700 | 50,100 | 57,700 |
|  | R |  | 12,300 | 19,300 | 24,400 | 31,600 | 37,100 | 43,200 | 49,400 | 58,100 |
|  | W |  | 14,800 | 22,100 | 27,200 | 34,000 | 39,200 | 44,500 | 50,100 | 57,700 |
| 3300000 | G | 85.9 | 5,240 | 7,210 | 8,550 | 10,300 | 11,600 | 12,900 | 14,300 | 16,100 |
|  | R |  | 3,890 | 5,930 | 7,340 | 9,240 | 10,700 | 12,100 | 13,600 | 15,600 |
|  | W |  | 5,170 | 7,110 | 8,420 | 10,100 | 11,400 | 12,800 | 14,100 | 16,000 |
| 3300065 | G | 1.71 | 608 | 791 | 899 | 1,020 | 1,110 | 1,190 | 1,270 | 1,370 |
|  | R |  | 225 | 352 | 446 | 575 | 677 | 783 | 893 | 1,040 |
|  | W |  | 532 | 674 | 753 | 853 | 932 | 1,010 | 1,100 | 1,220 |
| b3300400 | G | 436 | 16,500 | 22,600 | 27,000 | 32,800 | 37,400 | 42,300 | 47,500 | 54,800 |
|  | R |  | 12,700 | 19,100 | 23,400 | 29,200 | 33,500 | 37,700 | 42,000 | 47,800 |
|  | W |  | 16,300 | 22,300 | 26,600 | 32,300 | 36,800 | 41,500 | 46,400 | 53,200 |
| 3300990 | G | 0.32 | 57.6 | 86.4 | 108 | 137 | 160 | 184 | 211 | 248 |
|  | R |  | 66.3 | 105 | 135 | 175 | 208 | 243 | 279 | 328 |
|  | W |  | 58.7 | 89.7 | 114 | 148 | 175 | 204 | 235 | 279 |
| 3301000 | G | 669 | 20,000 | 27,200 | 31,600 | 36,800 | 40,500 | 43,900 | 47,200 | 51,400 |
|  | R |  | 17,300 | 26,000 | 31,800 | 39,600 | 45,200 | 50,800 | 56,600 | 64,200 |
|  | W |  | 19,900 | 27,200 | 31,600 | 37,100 | 40,900 | 44,700 | 48,300 | 53,100 |
| 3301500 | G | 1,299 | 27,100 | 38,600 | 46,800 | 57,800 | 66,500 | 75,500 | 85,000 | 98,300 |
|  | R |  | 40,500 | 62,400 | 78,100 | 100,000 | 117,000 | 136,000 | 155,000 | 182,000 |
|  | W |  | 27,600 | 39,600 | 48,200 | 59,800 | 68,900 | 78,400 | 88,400 | 102,000 |
| 3302085 | G | 0.9 | 189 | 241 | 270 | 304 | 326 | 347 | 366 | 390 |
|  | R |  | 241 | 406 | 531 | 702 | 839 | 987 | 1,140 | 1,350 |
|  | W |  | 202 | 281 | 335 | 402 | 452 | 500 | 546 | 598 |
| 3303280 | G | 97,000 | 526,000 | 586,000 | 640,000 | 733,000 | 800,000 | 865,000 | 934,000 | 1,010,000 |
| 3304500 | G | 2.14 | 368 | 735 | 1,040 | 1,470 | 1,840 | 2,220 | 2,640 | 3,240 |
|  | R |  | 444 | 740 | 962 | 1,270 | 1,510 | 1,770 | 2,040 | 2,420 |
|  | W |  | 376 | 736 | 1,030 | 1,440 | 1,780 | 2,150 | 2,540 | 3,090 |
| 3305000 | G | 22.4 | 3,990 | 8,230 | 11,800 | 17,300 | 22,000 | 27,100 | 32,800 | 41,100 |
|  | R |  | 2,320 | 3,760 | 4,820 | 6,280 | 7,440 | 8,700 | 9,980 | 11,800 |
|  | W |  | 3,790 | 7,560 | 10,700 | 15,200 | 19,000 | 23,200 | 27,900 | 34,600 |
| 3305500 | G | 36.3 | 5,080 | 8,960 | 11,900 | 16,100 | 19,400 | 23,000 | 26,800 | 32,100 |
|  | R |  | 3,260 | 5,250 | 6,710 | 8,730 | 10,300 | 12,100 | 13,800 | 16,300 |
|  | W |  | 4,860 | 8,440 | 11,100 | 14,800 | 17,800 | 21,000 | 24,400 | 29,100 |
| 3305559 | G | 0.88 | 386 | 547 | 654 | 787 | 885 | 982 | 1,080 | 1,210 |
|  | R |  | 238 | 400 | 523 | 691 | 826 | 972 | 1,120 | 1,330 |
|  | W |  | 340 | 500 | 610 | 754 | 865 | 977 | 1,090 | 1,250 |
| 3305835 | G | 0.71 | 240 | 336 | 405 | 497 | 569 | 644 | 724 | 836 |
|  | R |  | 204 | 345 | 451 | 597 | 714 | 841 | 968 | 1,150 |
|  | W |  | 231 | 339 | 418 | 525 | 610 | 700 | 794 | 926 |
| 3306000 | G | 682 | 6,070 | 7,390 | 8,210 | 9,200 | NC | NC | NC | NC |
| 3306640 | G | 0.5 | 222 | 607 | 1,000 | 1,670 | 2,300 | 3,050 | 3,930 | 5,300 |
|  | R |  | 160 | 270 | 355 | 470 | 563 | 663 | 764 | 909 |
|  | W |  | 204 | 481 | 726 | 1,100 | 1,430 | 1,810 | 2,230 | 2,890 |
| 3307000 | G | 188 | 8,790 | 14,700 | 19,500 | 26,700 | 33,000 | 40,100 | 48,100 | 60,300 |
|  | R |  | 10,400 | 16,400 | 20,700 | 26,800 | 31,500 | 36,700 | 42,000 | 49,400 |
|  | W |  | 8,870 | 14,800 | 19,600 | 26,700 | 32,900 | 39,800 | 47,600 | 59,400 |
| 3307100 | G | 265 | 11,400 | 21,800 | 31,600 | 47,900 | 63,600 | 82,800 | 106,000 | 145,000 |
|  | R |  | 13,200 | 20,800 | 26,200 | 33,900 | 39,800 | 46,300 | 53,000 | 62,300 |
|  | W |  | 11,700 | 21,600 | 30,500 | 44,800 | 58,000 | 73,700 | 92,300 | 123,000 |
| 3307500 | G | 18.3 | 1,780 | 2,650 | 3,340 | 4,380 | 5,270 | 6,280 | 7,430 | 9,180 |
|  | R |  | 2,010 | 3,270 | 4,190 | 5,470 | 6,490 | 7,590 | 8,710 | 10,300 |
|  | W |  | 1,800 | 2,700 | 3,420 | 4,480 | 5,390 | 6,410 | 7,560 | 9,290 |
| 3308500 | G | 1,673 | 23,600 | 30,500 | 37,500 | 48,800 | 57,100 | 66,500 | 77,000 | 92,900 |
| 3309500 | G | 5.34 | 860 | 1,500 | 2,000 | 2,740 | 3,350 | 4,020 | 4,760 | 5,830 |
|  | R |  | 846 | 1,390 | 1,800 | 2,360 | 2,810 | 3,290 | 3,790 | 4,480 |
|  | W |  | 859 | 1,480 | 1,970 | 2,680 | 3,260 | 3,900 | 4,590 | 5,600 |
| 3310000 | G | 36.4 | 4,250 | 6,790 | 8,530 | 10,800 | 12,400 | 14,100 | 15,700 | 17,900 |
|  | R |  | 3,270 | 5,260 | 6,720 | 8,750 | 10,300 | 12,100 | 13,900 | 16,400 |
|  | W |  | 4,160 | 6,640 | 8,340 | 10,500 | 12,200 | 13,800 | 15,500 | 17,700 |
| c3310300 | G | 357 | 7,400 | 11,800 | 15,200 | 20,100 | 24,200 | 28,800 | 33,800 | 41,100 |
|  | R |  | 14,900 | 23,200 | 29,100 | 37,300 | 43,600 | 50,600 | 57,700 | 67,500 |
|  | W |  | 7,760 | 12,400 | 16,100 | 21,400 | 25,700 | 30,500 | 35,800 | 43,400 |
| 3310385 | G | 0.56 | 200 | 350 | 462 | 613 | 732 | 854 | 981 | 1,160 |
|  | R |  | 181 | 283 | 357 | 457 | 534 | 612 | 691 | 799 |
|  | W |  | 198 | 337 | 436 | 564 | 662 | 763 | 867 | 1,010 |
| 3310400 | G | 85.4 | 1,660 | 3,080 | 4,210 | 5,820 | 7,140 | 8,560 | 10,100 | 12,300 |
|  | R |  | 3,690 | 5,380 | 6,520 | 7,990 | 9,090 | 10,200 | 11,200 | 12,800 |
|  | W |  | 1,710 | 3,170 | 4,340 | 6,000 | 7,340 | 8,750 | 10,200 | 12,300 |
| c3310500 | G | 600 | 9,130 | 13,000 | 15,600 | 18,600 | 20,900 | 23,100 | 25,200 | 28,000 |
|  | R |  | 17,600 | 26,500 | 32,800 | 41,300 | 47,900 | 54,900 | 62,100 | 72,000 |
|  | W |  | 9,620 | 14,000 | 17,000 | 20,800 | 23,600 | 26,500 | 29,200 | 32,800 |
| 3310880 | G | 0.31 | 104 | 174 | 229 | 311 | 380 | 456 | 540 | 665 |
|  | R |  | 127 | 200 | 254 | 327 | 382 | 440 | 498 | 577 |
|  | W |  | 107 | 179 | 236 | 316 | 381 | 449 | 522 | 626 |
| 3311000 | G | 703 | 7,380 | 9,610 | 11,000 | 12,600 | 13,700 | NC | NC | NC |
| 3311500 | G | 2,762 | 28,700 | 35,900 | 42,700 | 53,700 | 62,700 | 73,000 | 84,600 | 102,000 |
| 3311600 | G | 10.9 | 1,440 | 2,420 | 3,170 | 4,240 | 5,130 | 6,080 | 7,110 | 8,600 |
|  | R |  | 1,070 | 1,610 | 1,980 | 2,480 | 2,850 | 3,220 | 3,590 | 4,100 |
|  | W |  | 1,410 | 2,300 | 2,940 | 3,800 | 4,470 | 5,180 | 5,940 | 7,030 |
| 3312000 | G | 30.8 | 4,670 | 6,140 | 7,050 | 8,140 | 8,910 | 9,650 | 10,400 | 11,300 |
|  | R |  | 2,000 | 2,960 | 3,620 | 4,470 | 5,110 | 5,750 | 6,390 | 7,270 |
|  | W |  | 4,460 | 5,760 | 6,510 | 7,410 | 8,070 | 8,720 | 9,390 | 10,300 |
| 3312500 | G | 531 | 19,000 | 33,100 | 44,800 | 62,500 | 77,800 | 95,100 | 115,000 | 144,000 |
|  | R |  | 21,500 | 33,600 | 42,300 | 54,400 | 63,800 | 74,200 | 84,800 | 99,600 |
|  | W |  | 19,300 | 33,200 | 44,500 | 61,200 | 75,500 | 91,400 | 109,000 | 136,000 |
| 3312795 | G | 0.89 | 162 | 246 | 308 | 393 | 462 | 534 | 612 | 723 |
|  | R |  | 240 | 403 | 527 | 696 | 832 | 980 | 1,130 | 1,340 |
|  | W |  | 180 | 283 | 362 | 472 | 560 | 653 | 752 | 894 |
| 3313000 | G | 942 | 4,790 | 5,860 | 6,590 | 7,510 | 8,210 | NC | NC | NC |
| 3313020 | G | 0.24 | 86.5 | 136 | 172 | 218 | 254 | 291 | 328 | 379 |
|  | R |  | 95.2 | 163 | 215 | 285 | 342 | 403 | 465 | 554 |
|  | W |  | 88.8 | 144 | 185 | 240 | 283 | 327 | 374 | 435 |
| 3313500 | G | 7.47 | 1,450 | 2,090 | 2,580 | 3,300 | 3,910 | 4,580 | 5,320 | 6,430 |
|  | R |  | 1,070 | 1,760 | 2,270 | 2,970 | 3,530 | 4,140 | 4,750 | 5,620 |
|  | W |  | 1,400 | 2,040 | 2,540 | 3,250 | 3,840 | 4,500 | 5,220 | 6,280 |
| 3313700 | G | 110 | 6,170 | 9,730 | 12,500 | 16,400 | 19,600 | 23,100 | 27,000 | 32,500 |
|  | R |  | 7,110 | 11,300 | 14,400 | 18,600 | 21,900 | 25,500 | 29,300 | 34,500 |
|  | W |  | 6,270 | 9,920 | 12,700 | 16,700 | 20,000 | 23,500 | 27,300 | 32,900 |
| 3313800 | G | 21.6 | 2,080 | 3,780 | 5,200 | 7,340 | 9,200 | 11,300 | 13,600 | 17,200 |
|  | R |  | 2,260 | 3,660 | 4,700 | 6,130 | 7,260 | 8,490 | 9,740 | 11,500 |
|  | W |  | 2,100 | 3,770 | 5,120 | 7,130 | 8,840 | 10,700 | 12,900 | 16,000 |
| 3314000 | G | 478 | 16,100 | 27,200 | 36,800 | 51,800 | 65,300 | 81,200 | 99,800 | 129,000 |
|  | R |  | 20,000 | 31,200 | 39,300 | 50,700 | 59,400 | 69,100 | 79,000 | 92,700 |
|  | W |  | 16,400 | 27,500 | 37,000 | 51,700 | 64,800 | 80,000 | 97,600 | 125,000 |
| 3314500 | G | 1,849 | 19,200 | 28,100 | 34,900 | 45,000 | 53,100 | 62,300 | 72,700 | 88,500 |
| 3314750 | G | 0.5 | 207 | 357 | 480 | 663 | 820 | 997 | 1,190 | 1,490 |
|  | R |  | 160 | 270 | 355 | 470 | 563 | 663 | 764 | 909 |
|  | W |  | 194 | 331 | 438 | 594 | 725 | 869 | 1,030 | 1,260 |
| 3315500 | G | 5,404 | 50,000 | 60,200 | 70,300 | 85,900 | 98,000 | 112,000 | 126,000 | 148,000 |
| 3316000 | G | 90.5 | 5,210 | 7,290 | 8,720 | 10,600 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 17,100 |
|  | R |  | 3,820 | 5,560 | 6,750 | 8,260 | 9,390 | 10,500 | 11,600 | 13,200 |
|  | W |  | 5,160 | 7,200 | 8,570 | 10,400 | 11,700 | 13,100 | 14,500 | 16,500 |
| 3316500 | G | 6,183 | 44,100 | 56,900 | 65,800 | 77,500 | NC | NC | NC | NC |
| 3317000 | G | 225 | 8,790 | 11,900 | 13,700 | 15,900 | 17,400 | 18,700 | 20,100 | 21,700 |
|  | R |  | 6,600 | 9,490 | 11,400 | 13,900 | 15,700 | 17,500 | 19,300 | 21,700 |
|  | W |  | 8,670 | 11,700 | 13,500 | 15,600 | 17,100 | 18,500 | 19,900 | 21,700 |
| 3317500 | G | 42 | 2,000 | 2,840 | 3,380 | 4,060 | 4,550 | 5,030 | 5,510 | 6,140 |
|  | R |  | 2,410 | 3,550 | 4,330 | 5,330 | 6,090 | 6,840 | 7,590 | 8,630 |
|  | W |  | 2,020 | 2,880 | 3,470 | 4,210 | 4,750 | 5,300 | 5,830 | 6,530 |
| 3318000 | G | 454 | 8,920 | 11,600 | 13,200 | 15,000 | 16,200 | 17,200 | 18,300 | 19,600 |
|  | R |  | 10,100 | 14,300 | 17,100 | 20,700 | 23,300 | 25,900 | 28,400 | 32,000 |
|  | W |  | 8,990 | 11,800 | 13,600 | 15,800 | 17,300 | 18,800 | 20,100 | 21,800 |
| 3318200 | G | 20.1 | 2,940 | 4,480 | 5,650 | 7,330 | 8,720 | 10,200 | 11,900 | 14,400 |
|  | R |  | 1,550 | 2,300 | 2,830 | 3,510 | 4,020 | 4,530 | 5,040 | 5,750 |
|  | W |  | 2,830 | 4,190 | 5,150 | 6,440 | 7,480 | 8,590 | 9,800 | 11,600 |
| 3318500 | G | 504 | 4,120 | 4,810 | 5,680 | 6,900 | 7,570 | 8,360 | NC | NC |
| 3318505 | G | 0.22 | 134 | 209 | 261 | 328 | 378 | 429 | 480 | 549 |
|  | R |  | 103 | 163 | 208 | 269 | 315 | 363 | 411 | 478 |
|  | W |  | 130 | 200 | 247 | 309 | 356 | 405 | 454 | 521 |
| 3318800 | G | 124 | 5,650 | 7,910 | 9,450 | 11,400 | 13,000 | 14,500 | 16,100 | 18,200 |
|  | R |  | 4,620 | 6,690 | 8,090 | 9,880 | 11,200 | 12,500 | 13,800 | 15,700 |
|  | W |  | 5,610 | 7,840 | 9,340 | 11,300 | 12,700 | 14,200 | 15,800 | 17,900 |
| 3319000 | G | 757 | 7,900 | 10,800 | 13,900 | 17,900 | 21,000 | 24,500 | 28400 | 34,400 |
| 3319520 | G | 0.26 | 102 | 150 | 181 | 219 | 248 | 275 | 303 | 339 |
|  | R |  | 114 | 180 | 229 | 296 | 346 | 398 | 451 | 524 |
|  | W |  | 104 | 154 | 190 | 237 | 273 | 309 | 345 | 392 |
| 3320000 | G | 7,566 | 48,200 | 55,100 | 62,900 | 73,100 | 80,700 | 88,800 | 97,500 | 110,000 |
| 3320500 | G | 194 | 6,990 | 12,400 | 16,800 | 23,300 | 28,800 | 35,000 | 41,800 | 52,000 |
|  | R |  | 7,800 | 12,200 | 15,500 | 20,000 | 23,800 | 27,500 | 31,800 | 37,500 |
|  | W |  | 7,010 | 12,400 | 16,700 | 23,000 | 28,400 | 34,300 | 40,700 | 50,200 |
| 3321465 | G | 0.29 | 97.2 | 159 | 206 | 275 | 331 | 393 | 459 | 557 |
|  | R |  | 122 | 192 | 244 | 314 | 368 | 423 | 479 | 556 |
|  | W |  | 100 | 164 | 214 | 284 | 341 | 402 | 466 | 556 |
| 3322000 | G | 107,000 | 593,000 | 660,000 | 708,000 | 785,000 | 853,000 | 920,000 | 989,000 | 1,080,000 |
| 3322360 | G | 14.3 | 2,230 | 2,650 | 2,870 | 3,100 | 3,250 | 3,380 | 3,500 | 3,650 |
|  | R |  | 1,260 | 1,890 | 2,320 | 2,890 | 3,320 | 3,740 | 4,170 | 4,760 |
|  | W |  | 2,140 | 2,550 | 2,780 | 3,060 | 3,260 | 3,460 | 3,660 | 3,900 |
| 3382975 | G | 0.91 | 337 | 628 | 862 | 1,200 | 1,490 | 1,800 | 2,130 | 2,620 |
|  | R |  | 276 | 449 | 580 | 759 | 903 | 1,050 | 1,210 | 1,430 |
|  | W |  | 326 | 584 | 772 | 1,020 | 1,220 | 1,430 | 1,640 | 1,940 |
| b3383000 | G | 255 | 3,810 | 6,080 | 7,900 | 10,600 | 13,000 | 15,600 | 18,600 | 23,100 |
|  | R |  | 9,250 | 14,500 | 18,300 | 23,600 | 28,100 | 32,400 | 37,600 | 44,400 |
|  | W |  | 3,900 | 6,290 | 8,270 | 11,300 | 13,900 | 16,800 | 20,100 | 25,100 |
| 3384000 | G | 2.1 | 593 | 847 | 1,010 | 1,210 | 1,350 | 1,480 | 1,620 | 1,790 |
|  | R |  | 465 | 752 | 968 | 1,260 | 1,500 | 1,740 | 2,010 | 2,370 |
|  | W |  | 586 | 840 | 1,010 | 1,210 | 1,370 | 1,530 | 1,690 | 1,900 |
| 3384500 | G | 143,900 | 622,000 | 762,000 | 855,000 | 974,000 | 1,057,000 | 1,143,000 | 1,230,000 | 1,345,000 |
| 3400500 | G | 82.3 | 3,520 | 5,680 | 7,240 | 9,330 | 11,000 | 12,600 | 14,400 | 16,800 |
|  | R |  | 3,770 | 5,750 | 7,120 | 8,960 | 10,400 | 11,700 | 13,200 | 15,100 |
|  | W |  | 3,530 | 5,680 | 7,230 | 9,290 | 10,900 | 12,500 | 14,200 | 16,500 |
| 3400700 | G | 82.4 | 5,720 | 9,650 | 12,700 | 17,000 | 20,600 | 24,500 | 28,700 | 34,700 |
|  | R |  | 5,070 | 8,210 | 10,500 | 13,700 | 16,200 | 18,800 | 21,500 | 25,300 |
|  | W |  | 5,570 | 9,160 | 11,700 | 15,100 | 17,700 | 20,500 | 23,400 | 27,600 |
| 3400800 | G | 55.8 | 675 | 983 | 1,220 | 1,570 | NC | NC | NC | NC |
| 3400990 | G | 222 | 4,750 | NC | 10,400 | NC | 16,700 | 19,800 | NC | 27,700 |
| 3401000 | G | 374 | NC | NC | 34,700 | NC | 48,700 | 53,200 | NC | 65,800 |
| 3401500 | G | 35.3 | 3,150 | 4,650 | 5,750 | 7,280 | 8,510 | 9,820 | 11,200 | 13,200 |
|  | R |  | 2,810 | 4,160 | 5,090 | 6,280 | 7,190 | 6,320 | 7,060 | 8,100 |
|  | W |  | 3,120 | 4,590 | 5,640 | 7,070 | 8,230 | 8,900 | 10,100 | 11,900 |
| 3402000 | G | 60.6 | 4,180 | 6,260 | 7,780 | 9,870 | 11,500 | 13,300 | 15,200 | 17,900 |
|  | R |  | 4,150 | 6,100 | 7,450 | 9,180 | 10,500 | 9,630 | 10,700 | 12,300 |
|  | W |  | 4,180 | 6,240 | 7,740 | 9,760 | 11,400 | 12,600 | 14,300 | 16,800 |
| 3402020 | G | 2.96 | 517 | 723 | 851 | 1,000 | 1,110 | 1,210 | 1,310 | 1,430 |
|  | R |  | 349 | 545 | 682 | 857 | 988 | 914 | 1,030 | 1,180 |
|  | W |  | 468 | 648 | 766 | 923 | 1,040 | 1,040 | 1,140 | 1,290 |
| 3402900 | G | 770 | NC | NC | 56,300 | NC | 71,100 | 76,000 | NC | 84,800 |
| 3403500 | G | 960 | NC | NC | 47,000 | NC | 61,800 | 66,200 | NC | 74,700 |
| 3403910 | G | 331 | 11,100 | 16,200 | 19,600 | 24,000 | 27,200 | 30,400 | 33,600 | 38,000 |
|  | R |  | 14,400 | 20,800 | 25,200 | 30,800 | 35,000 | 36,200 | 40,300 | 46,000 |
|  | W |  | 11,400 | 17,000 | 20,800 | 25,700 | 29,400 | 31,900 | 35,400 | 40,000 |
| 3404000 | G | 1,607 | NC | NC | 41,900 | NC | 54,300 | 57,400 | NC | 65,000 |
| 3404500 | G | 1,977 | NC | NC | 51,100 | NC | 66,700 | 71,100 | NC | 80,600 |
| 3404820 | G | 140 | 4,950 | 7,920 | 10,200 | 13,200 | 15,800 | 18,400 | 21,300 | 25,300 |
|  | R |  | 4,870 | 7,380 | 9,140 | 11,300 | 12,900 | 18,500 | 20,600 | 23,600 |
|  | W |  | 4,940 | 7,830 | 9,910 | 12,700 | 14,900 | 18,400 | 21,100 | 24,800 |
| 3404867 | G | 0.31 | 34 | 49.5 | 59.5 | 71.6 | 80.3 | 88.7 | 96.8 | 107 |
|  | R |  | 33.7 | 57.5 | 74.7 | 96.3 | 112 | 157 | 177 | 206 |
|  | W |  | 33.9 | 52.8 | 66.7 | 84.4 | 97.3 | 123 | 137 | 158 |
| 3404900 | G | 53.8 | 2,220 | 3,470 | 4,460 | 5,920 | 7,160 | 8,540 | 10,100 | 12,400 |
|  | R |  | 2,480 | 3,800 | 4,720 | 5,870 | 6,720 | 8,780 | 9,790 | 11,200 |
|  | W |  | 2,250 | 3,520 | 4,520 | 5,910 | 7,040 | 8,610 | 10,000 | 12,100 |
| 3405000 | G | 201 | 6,620 | 10,300 | 13,000 | 16,700 | 19,500 | 22,400 | 25,500 | 29,800 |
|  | R |  | 7,460 | 11,100 | 13,600 | 16,800 | 19,100 | 24,500 | 27,300 | 31,300 |
|  | W |  | 6,690 | 10,500 | 13,200 | 16,700 | 19,400 | 23,000 | 26,000 | 30,200 |
| 3405854 | G | 1.91 | 523 | 1,000 | 1,380 | 1,920 | 2,370 | 2,840 | 3,350 | 4,060 |
|  | R |  | 303 | 563 | 779 | 1,100 | 1,370 | 1,670 | 1,990 | 2,450 |
|  | W |  | 426 | 757 | 996 | 1,330 | 1,620 | 1,930 | 2,270 | 2,780 |
| 3406000 | G | 3.89 | 304 | 468 | 572 | 695 | 780 | 860 | 936 | 1,030 |
|  | R |  | 303 | 485 | 615 | 777 | 896 | 1,130 | 1,270 | 1,460 |
|  | W |  | 304 | 472 | 582 | 718 | 816 | 931 | 1,020 | 1,150 |
| c3406500 | G | 604 | 21,500 | 30,700 | 36,700 | 44,100 | 49,400 | 54,600 | 59,700 | 66,300 |
|  | R |  | 19,200 | 28,100 | 34,300 | 42,100 | 47,900 | 59,200 | 65,900 | 75,300 |
|  | W |  | 21,300 | 30,500 | 36,400 | 43,700 | 49,100 | 55,400 | 60,900 | 68,100 |
| 3407100 | G | 0.67 | 80.7 | 157 | 221 | 317 | 400 | 491 | 593 | 744 |
|  | R |  | 79.9 | 131 | 168 | 214 | 248 | 287 | 323 | 374 |
|  | W |  | 80.6 | 151 | 205 | 279 | 340 | 416 | 490 | 596 |
| 3407200 | G | 0.26 | 39.5 | 64.2 | 82.9 | 109 | 130 | 152 | 176 | 211 |
|  | R |  | 32.7 | 55.4 | 71.7 | 92.2 | 107 | 137 | 155 | 179 |
|  | W |  | 38.6 | 62.2 | 79.7 | 103 | 122 | 148 | 169 | 200 |
| 3407300 | G | 0.85 | 51.3 | 104 | 145 | 202 | 247 | 294 | 342 | 407 |
|  | R |  | 101 | 165 | 210 | 268 | 310 | 345 | 389 | 450 |
|  | W |  | 55.9 | 115 | 160 | 221 | 267 | 308 | 355 | 421 |
| 3407500 | G | 165 | 9,230 | 14,200 | 17,500 | 21,700 | 24,800 | 27,800 | 30,900 | 34,900 |
|  | R |  | 6,960 | 10,300 | 12,600 | 15,600 | 17,700 | 21,000 | 23,400 | 26,800 |
|  | W |  | 9,040 | 13,600 | 16,500 | 20,100 | 22,900 | 26,200 | 29,100 | 33,000 |
| 3410500 | G | 954 | 44,200 | 61,000 | 72,000 | 85,600 | 95,600 | 106,000 | 115,000 | 128,000 |
|  | R |  | 32,600 | 50,400 | 63,200 | 81,200 | 95,000 | 110,000 | 126,000 | 148,000 |
|  | W |  | 43,500 | 60,400 | 71,500 | 85,300 | 95,600 | 106,000 | 116,000 | 130,000 |
| 3411000 | G | 1,271 | 50,100 | 72,200 | 87,200 | 106,000 | 121,000 | 135,000 | 150,000 | 170,000 |
|  | R |  | 39,800 | 61,500 | 76,900 | 98,700 | 115,000 | 134,000 | 153,000 | 179,000 |
|  | W |  | 49,200 | 71,300 | 86,200 | 106,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 | 171,000 |
| 3412500 | G | 31.3 | 2,070 | 2,730 | 3,120 | 3,590 | 3,910 | 4,210 | 4,500 | 4,860 |
|  | R |  | 1,750 | 2,680 | 3,330 | 4,150 | 4,750 | 5,750 | 6,430 | 7,380 |
|  | W |  | 2,030 | 2,720 | 3,170 | 3,750 | 4,170 | 4,610 | 5,000 | 5,500 |
| 3413200 | G | 43.4 | 2,680 | 4,400 | 5,760 | 7,730 | 9,390 | 11,200 | 13,200 | 16,200 |
|  | R |  | 3,700 | 5,940 | 7,580 | 9,870 | 11,700 | 13,600 | 15,600 | 18,400 |
|  | W |  | 2,790 | 4,580 | 6,000 | 8,030 | 9,730 | 11,600 | 13,600 | 16,600 |
| 3413202 | G | 0.57 | 137 | 279 | 416 | 649 | 875 | 1,150 | 1,500 | 2,070 |
|  | R |  | 175 | 296 | 388 | 514 | 615 | 724 | 834 | 993 |
|  | W |  | 145 | 283 | 408 | 606 | 787 | 999 | 1,250 | 1,630 |
| 3413425 | G | 0.76 | 158 | 193 | 215 | 240 | 258 | 276 | 293 | 315 |
|  | R |  | 214 | 361 | 473 | 625 | 748 | 880 | 1,010 | 1,210 |
|  | W |  | 170 | 228 | 268 | 320 | 359 | 396 | 434 | 485 |
| 3414000 | G | 5,790 | NC | NC | 40,000 | NC | 42,500 | 50,000 | NC | 90,000 |
| 3414102 | G | 3.52 | 537 | 986 | 1,360 | 1,910 | 2,380 | 2,900 | 3,480 | 4,340 |
|  | R |  | 631 | 1,040 | 1,350 | 1,780 | 2,120 | 2,480 | 2,860 | 3,390 |
|  | W |  | 558 | 1,000 | 1,360 | 1,870 | 2,290 | 2,760 | 3,260 | 4,010 |
| 3435140 | G | 20.8 | 3,250 | 4,950 | 6,230 | 8,010 | 9,450 | 11,000 | 12,700 | 15,100 |
|  | R |  | 1,940 | 3,090 | 3,950 | 5,120 | 6,090 | 7,050 | 8,150 | 9,620 |
|  | W |  | 3,130 | 4,720 | 5,860 | 7,390 | 8,610 | 9,910 | 11,300 | 13,300 |
| 3437490 | G | 2.62 | 256 | 430 | 560 | 741 | 886 | 1,040 | 1,200 | 1,430 |
|  | R |  | 534 | 862 | 1,110 | 1,450 | 1,720 | 2,000 | 2,300 | 2,720 |
|  | W |  | 283 | 489 | 660 | 910 | 1,120 | 1,340 | 1,580 | 1,910 |
| 3437500 | G | 46.5 | 2,770 | 4,380 | 5,610 | 7,360 | 8,800 | 10,400 | 12,100 | 14,500 |
|  | R |  | 3,200 | 5,070 | 6,460 | 8,360 | 9,940 | 11,500 | 13,300 | 15,700 |
|  | W |  | 2,790 | 4,420 | 5,680 | 7,470 | 8,950 | 10,500 | 12,300 | 14,800 |
| 3438000 | G | 244 | 6,520 | 10,500 | 13,700 | 18,700 | 23,100 | 28,100 | 33,800 | 42,700 |
|  | R |  | 9,000 | 14,100 | 17,900 | 23,000 | 27,300 | 31,600 | 36,600 | 43,200 |
|  | W |  | 6,570 | 10,600 | 13,900 | 18,900 | 23,400 | 28,400 | 34,100 | 42,800 |
| 3438070 | G | 30.5 | 3,530 | 4,560 | 5,280 | 6,210 | 6,940 | 7,700 | 8,480 | 9,570 |
|  | R |  | 2,460 | 3,910 | 4,990 | 6,470 | 7,690 | 8,900 | 10,300 | 12,100 |
|  | W |  | 3,430 | 4,480 | 5,230 | 6,260 | 7,100 | 8,000 | 8,960 | 10,300 |
| 3438120 | G | 0.1 | 21.7 | 31.3 | 38.2 | 47.4 | 54.8 | 62.5 | 70.6 | 82 |
|  | R |  | 69.8 | 115 | 150 | 197 | 235 | 273 | 314 | 371 |
|  | W |  | 24.7 | 38.4 | 50.4 | 68.7 | 84.5 | 102 | 120 | 147 |
| 3438220 | G | 17,600 | NC | NC | 165,000 | NC | 230,000 | 260,000 | NC | 325,000 |
| 3610000 | G | 89.7 | 5,830 | 10,600 | 14,700 | 21,300 | 27,200 | 34,200 | 42,400 | 55,300 |
|  | R |  | 4,820 | 7,590 | 9,670 | 12,500 | 14,800 | 17,200 | 19,900 | 23,500 |
|  | W |  | 5,780 | 10,400 | 14,200 | 20,100 | 25,200 | 30,900 | 37,500 | 47,400 |
| 3610200 | G | 134 | 9,380 | 14,100 | 17,600 | 22,300 | 26,000 | 30,000 | 34,200 | 40,200 |
|  | R |  | 6,200 | 9,730 | 12,400 | 16,000 | 19,000 | 21,900 | 25,400 | 30,000 |
|  | W |  | 9,100 | 13,600 | 16,700 | 21,000 | 24,300 | 27,800 | 31,600 | 36,900 |
| 3610470 | G | 0.96 | 358 | 575 | 731 | 939 | 1,100 | 1,270 | 1,440 | 1,670 |
|  | R |  | 286 | 464 | 599 | 784 | 932 | 1,080 | 1,250 | 1,470 |
|  | W |  | 350 | 558 | 705 | 900 | 1,050 | 1,210 | 1,370 | 1,600 |
| 3610500 | G | 227 | 9,850 | 16,800 | 22,200 | 29,700 | 35,900 | 42,400 | 49,400 | 59,500 |
|  | R |  | 8,600 | 13,500 | 17,100 | 22,000 | 26,200 | 30,200 | 35,000 | 41,300 |
|  | W |  | 9,810 | 16,700 | 21,900 | 29,100 | 34,900 | 41,000 | 47,500 | 56,800 |
| 3610503 | G | 0.82 | 729 | 1,100 | 1,340 | 1,650 | 1,870 | 2,090 | 2,300 | 2,590 |
|  | R |  | 259 | 421 | 544 | 712 | 847 | 984 | 1,130 | 1,340 |
|  | W |  | 644 | 936 | 1,100 | 1,310 | 1,450 | 1,600 | 1,760 | 1,980 |
| 3610545 | G | 68.7 | 5,100 | 7,720 | 9,480 | 11,700 | 13,300 | 14,900 | 16,400 | 18,500 |
|  | R |  | 4,090 | 6,440 | 8,210 | 10,600 | 12,600 | 14,600 | 16,900 | 19,900 |
|  | W |  | 5,030 | 7,610 | 9,320 | 11,500 | 13,200 | 14,800 | 16,500 | 18,900 |
| 3610820 | G | 0.13 | 71.4 | 138 | 200 | 301 | 396 | 509 | 644 | 863 |
|  | R |  | 82.2 | 135 | 176 | 232 | 275 | 320 | 369 | 435 |
|  | W |  | 72.8 | 138 | 194 | 278 | 349 | 427 | 512 | 638 |
| 3611260 | G | 14.6 | 1,980 | 3,260 | 4,240 | 5,630 | 6,770 | 8,010 | 9,340 | 11,300 |
|  | R |  | 1,560 | 2,480 | 3,180 | 4,130 | 4,910 | 5,680 | 6,570 | 7,750 |
|  | W |  | 1,960 | 3,190 | 4,120 | 5,410 | 6,450 | 7,550 | 8,730 | 10,400 |
| 7022500 | G | 1.72 | 676 | 1,060 | 1,360 | 1,770 | 2,100 | 2,460 | 2,840 | 3,400 |
|  | R |  | 411 | 665 | 856 | 1,120 | 1,330 | 1,540 | 1,780 | 2,100 |
|  | W |  | 661 | 1,030 | 1,300 | 1,670 | 1,970 | 2,280 | 2,610 | 3,090 |
| 7023000 | G | 212 | 6,820 | 9,810 | 12,000 | 15,100 | 17,600 | 20,200 | 23,100 | 27,200 |
|  | R |  | 8,240 | 12,900 | 16,400 | 21,100 | 25,100 | 29,000 | 33,600 | 39,600 |
|  | W |  | 6,870 | 9,930 | 12,300 | 15,500 | 18,200 | 21,100 | 24,300 | 28,800 |
| 7023040 | G | 0.53 | 193 | 277 | 338 | 419 | 483 | 549 | 619 | 718 |
|  | R |  | 197 | 322 | 416 | 546 | 649 | 754 | 869 | 1,030 |
|  | W |  | 193 | 284 | 352 | 449 | 528 | 612 | 701 | 826 |
| 7023500 | G | 36.8 | 3,780 | 4,950 | 5,670 | 6,530 | 7,140 | 7,730 | 8,300 | 9,040 |
|  | R |  | 2,770 | 4,390 | 5,600 | 7,250 | 8,620 | 9,980 | 11,500 | 13,600 |
|  | W |  | 3,730 | 4,910 | 5,660 | 6,610 | 7,320 | 8,050 | 8,780 | 9,780 |
| 7023935 | G | 0.23 | 104 | 157 | 192 | 237 | 270 | 303 | 336 | 379 |
|  | R |  | 117 | 193 | 249 | 328 | 390 | 454 | 522 | 616 |
|  | W |  | 105 | 162 | 203 | 258 | 301 | 346 | 393 | 457 |
| 7024000 | G | 68.7 | 3,180 | 4,690 | 5,700 | 6,950 | 7,880 | 8,790 | 9,700 | 10,900 |
|  | R |  | 4,090 | 6,440 | 8,210 | 10,600 | 12,600 | 14,600 | 16,900 | 19,900 |
|  | W |  | 3,200 | 4,750 | 5,800 | 7,150 | 8,170 | 9,210 | 10,300 | 11,700 |
| 7024070 | G | 922,500 | 996,000 | 1,260,000 | 1415000 | 1587000 | 1,719,000 | 1,798,000 | NC | NC |

* - Refer to USGS, WRIR 03-4180, 2003